ＮＣ機連動加工データ作成ソフト　マークシンボル変換ツール

ＤＸＦ形式で作られたマークシンボルを、ＣＧＦ形式にデータ変換するためのツール（NcCreateMark.exe）

についての説明です。

１．NcCreateMark.exe の起動方法

①　Windowsのコマンドプロンプトを起動します。

②　NcCreateMark.exe があるフォルダに移動します。（　例）C:\>cd 　C:\NCREN\master\GuideImg　）

③　コマンドをキーボード入力しEnterキーを押すとDXF→CGFへの変換処理を実行して、変換ファイルを

作成します。

起動コマンド　：　NcCreateMark.exe　DXFﾌｧｲﾙ名　ﾌｧｲﾙID

２．ＤＸＦファイル

あらかじめ以下のＤＸＦファイルをマスターとして用意しています。

※ＤＸＦファイルのファイル名は任意に付けて下さい。

ＤＸＦファイルはどこにあっても構いません。

ﾌｧｲﾙID　　ﾌｧｲﾙ名　　　　　　　　　　　マーク数　　　　　　　　　　　　　　備考

１　　　　NC_MARK_標準150S_L.dxf　　　３個（2,6,7）　　　　　　　　　　　UWF-150S　Ｌ鋼用

２　　　　NC_MARK_標準150S_M.dxf　　　５個（2,3,6,7,8）　　　　　　　　　UWF-150S　Ｌ鋼以外用

３　　　　NC_MARK_標準150SII.dxf　　１５個（1～15　特殊ﾏｰｸ:11～15）　　　UWF-150II用

４　　　　NC_MARK_標準400W.dxf　　　１５個（0～14　特殊ﾏｰｸ:10～14）　　　CBF-400W用

５　　　　NC_MARK_標準250W.dxf　　　１５個（0～14　特殊ﾏｰｸ:10～14）　　　CBF-250W用

※ＤＸＦデータの内容：必要なマークが全て入っている１ファイル

マークデータの決まり

・マークの間は隙間を空ける。

・外枠（四角）　　　　　　     ：赤色（縦=30、横=45）

・番号文字　　　　　　　　     ：黒色

・マーク（線分・ハッチング）   ：黒色

・基点位置　　　　　　　　     ：赤色（円）

※特殊マークの「番号文字」「マーク」は黄色で作成して下さい。

２

30

45

３．ＣＧＦＦファイル

各機種ごとのＣＧＦファイルは以下になります。

※ＣＧＦファイルのファイル名は上記以外では認識されません。

ＣＧＦファイルは、…\master\GuideImg フォルダに置いて下さい。

ﾌｧｲﾙID　　ﾌｧｲﾙ名　　　　　　　　　　　マーク数　　　　　　　　　　　　　　備考

１　　　　マーク番号_150S_L.cgf　　　　３個（2,6,7）　　　　　　　　　　　UWF-150S　Ｌ鋼用

２　　　　マーク番号_150S_M.cgf　　　　５個（2,3,6,7,8）　　　　　　　　　UWF-150S　Ｌ鋼以外用

３　　　　マーク番号_150SII.cgf　　　１５個（1～15　特殊ﾏｰｸ:11～15）　　　UWF-150II用

４　　　　マーク番号_400W.cgf　　　　１５個（0～14　特殊ﾏｰｸ:10～14）　　　CBF-400W用

５　　　　マーク番号_250W.cgf　　　　１５個（0～14　特殊ﾏｰｸ:10～14）　　　CBF-250W用

４．製品データ作成画面

NcCreateMark.exeでデータ変換したマークシンボルを、製品データ作成画面に表現します。

①凡例エリアにＣＧＦファイルのマークを表示します。（赤枠、赤○、黄線を除く内容を表示）

②製品作図エリアに基点をあわせて表示します。（マークシンボルのみ）

凡例エリア

製品作図エリア

５．製品明細図も上記同様に作図します。

補足

標準マークは下図寸法の枠内に「番号文字」「マーク」を配置しています。

45mm

番号文字

3mm

3mm

マーク

30mm

24mm

18mm

3mm

24mm